Тактико-технические характеристики

МОБИЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ КОМПЛЕКС МПК 2920-05

| Наименование | Цена, руб. в т.ч. НДС-20% |  |
| --- | --- | --- |
| Мобильный пожарный комплекс МПК 2920-04 | 1 590 000,00 |  |

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРЫ

| Базовое шасси | Двухосный тракторный прицеп Длина: Ширина: Высота: Ширина колеи Рабочий тормоз: Стояночный тормоз; 5900 мм; 2150 мм; 2250 мм; 1800 мм пневматический однопроводный; механический с ручным приводом;. Прицеп оборудуется противооткатными устройствами, предотвращающими его самопроизвольное передвижение и опрокидывание. Сцепное устройство для буксировки прицепов внутренним диаметромсцепной петли 90 мм. - Имеется отсек для размещения пожарно-технического вооружения |
| --- | --- |
| Емкость аварийного запаса воды | - Вместимость емкости для воды 3,9/ 3900 - м3/ (л). - Цистерна расположена продольно относительно рамы прицепа, имеет эллиптическую форму, что позволяет более полно использовать ширину шасси, и способствует снижению центра массы МПК, цвет красный. - Изготавливается из конструкционной стали толщиной 3 мм. - Для гашения колебания жидкости внутри цистерны установлены волноломы. Цистерна оборудована устройством, предотвращающие создание в ней избыточного давления при заполнении и разрежения при опорожнении. - Для осмотра и технического обслуживания цистерны имеется люк диаметром 450 мм. - Установлендополнительный выход для заполнения водой от пожарного гидранта с соединительной головкой ГР-50 со съемной заглушкой ГЗ-50. - Установлено сливное отверстие Ду 25 в комплекте с латунным шаровым краном. |
| Емкость пенообразователя | - Вместимость емкости для пенообразователя – 0,1 / 100 - м3/ (л). - Пенобак расположен раздельно от цистерны для воды. - Изготовлен из материала ПВД. |
| Пожарная мотопомпа переносная 2 шт. | Производительность, л/мин:; 1000. Стартер, л:; ручной. Высота всасывания, м:; 8,0. Высота подъема, м:; 28,0. Мощность, л.с:; 5,0. Двигатель; Да. Тактность двигателя; четырехтактный. Диаметр твердых частиц; 8. |
| Насосный отсек | Длина: Ширина: Высота:; 700 мм; 1500 мм; 1000 мм;. - Насосный отсек закрытого типа Двери отсеков для ПТВ шторного типа изготовленного из алюминиевого анодированного профиля с барабанной системой намотки, устойчивых к механическим повреждениям и агрессивным средам. - Установлен уровнемер жидкости в цистерне. - В отсеке установлены специальные крепления для пожарных стволов, переходных головок и инструмента, а так же кассеты для размещения пожарных рукавов. |
| Коммуникации для оперативной подачи воды и воздушно-механической пены: | -Система для подачи воды и воздушно-механической пены; -Всасывающий патрубок для забора воды из внешнего источника или водопроводной сети в насосную установку; - Дисковый затвор межфланцевый Ду 65, для регулирования подачи воды на всасывающем патрубке; - Соединительная головка ГМ-70 со съемной заглушкой для соединения напорно-всасывающих рукавов и водопроводной арматуры для заполнения цистерны водой; - Напорный патрубок для подачи воды из цистерны в насосную установку; -Дисковый затвор межфланцевый Ду 65, для регулирования подачи воды на напорном патрубке - Соединительная головка ГМ-50 со съемной заглушкой для соединения пожарных напорных рукавов к водонапорной арматуре - Соединительная головка ГМ-25 со съемной заглушкой для соединения пожарных напорных рукавов и водонапорной арматуре; - Шаровой кран Ду 25, для регулирования подачи пенообразователя в насосную коммуникацию - Соединительная головка ГМ-70 со съемной заглушкой для соединения пожарных напорных рукавов к водонапорной арматуре - Системой дозированной подачи воды и воздушно-механической пены |

Комплектация ПТВ

| Наименование ПТВ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Головка соединительная переходная ГП 50х80 | Штука | 1 |
| Колонка пожарная | Штука | 1 |
| Багор цельнометаллический пожарный | Штука | 1 |
| Лопата | Штука | 1 |
| Топор плотницкий | Штука | 1 |
| Лом пожарный легкий | Штука | 1 |
| Лом пожарный тяжелый | Штука | 1 |
| Лестница-палка | Штука | 1 |
| Рукав напорно - всасывающий | Штука | 2 |
| Соединительная арматура ГР-80 напорно - всасывающего | Штука | 2 |
| Внутренний диаметр рукава напорно - всасывающего | Миллиметр | 80 |
| Длина рукава напорно - всасывающего | Метр | 4 |
| Рукав пожарный напорный | Штука | 6 |
| Соединительная арматура ГР-50 рукава пожарно напорного | Штука | 6 |
| Длина рукава пожарно напорного | Метр | 20 |
| Ствол ручной РСК -50 | Штука | 2 |
| Сетка всасывающая ВС-80 | Штука | 1 |
| Условный проход сетки всасывающей | Миллиметр | 80 |
| Фонарь пожарный | Штука | 2 |